EACMG

ÉGLISE DE L'ALLIANCE CHRÉTIENNE ET MISSIONNAIRE DU GABON

Église locale Fleuve de Grâce et de Guérison

Mveng Ayong

# GUIDE PRATIQUE DE PHOTOGRAPHIE EN SALLE

Canon EOS 500D

Faible luminosité • Baies vitrées • Sans flash • Avec flash

Département Communication et Médias

Guide de référence rapide pour les photographes

# Comprendre les réglages photo

Les quatre concepts clés de la photographie en salle

## ISO - Sensibilité

La sensibilité du capteur à la lumière. Plus la valeur est élevée, plus la photo est lumineuse, mais avec du bruit. En salle sombre, préférer ISO 1000 ou plus.

## Ouverture - f/

Le diamètre du diaphragme. Plus la valeur est petite (f/4), plus c'est ouvert et plus il y a de lumière. Avec le Canon EOS 500D, optimiser avec f/4 ou f/4.5.

## Vitesse d'obturation

Durée pendant laquelle le capteur capture la lumière. Vitesse rapide = moins de flou de mouvement. Pour les personnes en mouvement : 1/100 minimum.

## Flash - Mode

Source de lumière contrôlée. Flash direct = lumière dure. Flash indirect = lumière douce et naturelle. Recommandé : flash externe orienté vers le plafond.

## Règle de priorité

1. Éviter le flou → contrôler la vitesse

2. Trouver la lumière → ajuster l'ouverture

3. Affiner l'exposition → modifier l'ISO

4. Utiliser le flash si nécessaire

À retenir : Une photo à ISO 1600 mais nette est préférable à une photo ISO 100 très sombre ou floue. Ne pas chercher systématiquement l'ISO le plus faible.

# Tableau complet des réglages

| Situation | Ouverture | Vitesse | ISO | Flash |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Culte normal | f/4 | 1/80 s | ISO 1000 | OFF |
| Louange / Mouvement | f/4 | 1/100 s | ISO 1600 | OFF |
| Prédication | f/4 | 1/80 s | ISO 800–1250 | OFF |
| Groupe immobile | f/4.5 | 1/60–1/80 s | ISO 800 | OFF |
| Baies vitrées | f/4 | 1/100 s | ISO 400–800 | OFF |
| Sujet dos à baie | f/4 | 1/100 s | ISO 800–1250 | Flash d'appoint |
| Flash intégré | f/4.5 | 1/100 s | ISO 400–800 | ON |
| Flash externe (TTL) | f/4 | 1/100 s | ISO 800 | Plafond |

Note : Ces réglages sont des points de départ. Vérifier toujours l'exposition, l'histogramme si disponible, et le mouvement du sujet avant de déclencher.

# Photographie sans flash

## Culte normal

Pour les moments de prédication, de louange ou de prière où les personnes bougent peu. Objectif : rendu naturel en conservant l'ambiance lumineuse de la salle.

Ouverture : f/4

Vitesse : 1/80 s

ISO : 1000

Flash : OFF

Mode Manuel (M) • Balance des blancs AWB • Mise au point AF

## Louange et personnes en mouvement

Augmenter la vitesse pour capturer les mains levées, les applaudissements et les mouvements du corps. Augmenter aussi l'ISO pour compenser.

Ouverture : f/4

Vitesse : 1/100 s

ISO : 1600

Flash : OFF

Important : Augmenter la vitesse à 1/100 s minimum pour les personnes en mouvement. ISO 1600 est acceptable en intérieur sombre.

# Photographie avec flash

## Flash intégré du Canon EOS 500D

Solution de dépannage rapide. Le flash intégré produit une lumière frontale et plutôt dure. À utiliser si pas d'autre option disponible.

Ouverture : f/4.5

Vitesse : 1/100 s

ISO : 400–800

Flash : ON

## Flash externe orientable (recommandé)

Option préférée pour un rendu beaucoup plus naturel. Diriger le flash vers le plafond blanc pour créer une lumière indirecte et douce.

Ouverture : f/4

Vitesse : 1/100 s

ISO : 800

Mode Flash : TTL

Technique : Orienter le flash vers le plafond blanc lorsque possible. La lumière rebondit et crée une ambiance naturelle.

### Flash direct vs Flash indirect

Flash direct : Lumière frontale dure, ombres marquées, reflets dans les yeux, rendu peu naturel.

Flash indirect : Lumière douce venue d'en haut, ombres atténuées, rendu naturel, ambiance conservée.

# Photographie et baies vitrées

## Sujet face à la baie

Risque : surexposition du visage ou de l'arrière-plan. La lumière extérieure peut créer des contrastes importants.

Ouverture : f/4 | Vitesse : 1/100 s | ISO : 400–800 | Flash : OFF

## Sujet dos à la baie (contrejour)

Risque : visage trop sombre. La lumière extérieure éclaire l'arrière du sujet mais crée un contrejour. Solution : flash d'appoint.

Ouverture : f/4 | Vitesse : 1/100 s | ISO : 800–1250 | Flash : Appoint

Conseil prioritaire : Réduire la vitesse et augmenter l'ISO plutôt que d'utiliser le flash si la lumière naturelle est suffisante. Cela conserve l'ambiance naturelle de la salle.

# Netteté et erreurs fréquentes

## Comment éviter les photos floues ?

### Flou de mouvement

La vitesse est trop lente. Le sujet bouge ou vous bougez pendant la capture.

Solution : Augmenter la vitesse. 1/80 → 1/100 → 1/150 s selon le mouvement.

### Photo trop sombre

Pas assez de lumière. ISO trop faible ou ouverture trop fermée.

Solution : Augmenter l'ISO (800 → 1000 → 1600) ou ouvrir plus l'objectif (f/5.6 → f/4).

### Photo trop claire

Surexposition. Trop de lumière. ISO trop élevé ou vitesse trop lente.

Solution : Réduire l'ISO (1600 → 1000 → 800) ou augmenter la vitesse (1/80 → 1/100).

### Visage sombre, arrière-plan lumineux

Contrejour ou fort contraste. Lumière extérieure très forte derrière le sujet.

Solution : Utiliser un flash d'appoint pour éclaircir le visage sans perdre l'arrière-plan.

## Les trois piliers du réglage

Vitesse : Contrôle le mouvement. Plus rapide = moins de flou.

Ouverture : Contrôle la lumière. Plus ouverte = plus de lumière.

ISO : Contrôle la sensibilité. Plus élevé = plus lumineux, plus de bruit.

# Les réglages à retenir

Trois configurations essentielles pour démarrer rapidement

## Normal - Sans flash

f/4 • 1/80 s • ISO 1000

Pour culte normal, prédication

## Mouvement - Louange

f/4 • 1/100 s • ISO 1600

Pour personnes en mouvement

## Flash externe

f/4 • 1/100 s • ISO 800 TTL

Diriger vers plafond blanc

## Avant de photographier :

✓ Vérifier l'exposition de l'écran

✓ Consulter l'histogramme

✓ Observer le mouvement du sujet

✓ Évaluer la lumière disponible

✓ Adapter selon les baies vitrées

✓ Déclencher plusieurs fois

Points de départ : Ces réglages sont des références. Chaque salle et chaque moment diffèrent. Adapter en fonction des conditions réelles et de votre vérification. Une bonne photo nette prime toujours sur l'ISO minimal.

EACMG • Fleuve de Grâce et de Guérison • Département Communication et Médias